《2025年单片机实训室设备维护升级》采购内容及要求

| 序号 | 采购 名称 | 数量 | 计量 单位 |  | 执行标准或质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心控制模块 | 60 | 个 | 支持最新STC技术 |  |
| 2 | 基础模块 | 60 | 个 | - 支持常用单片机I/O接口技术及程序设计； - 支持程序下载与串口调试； - 支持LED数码管显示； - 支持独立按键控制、矩阵键盘读取； - 支持LCD1602液晶、LCD12864液晶点阵显示接口技术及应用； - 支持单片机定时器/计数器、中断的工作原理、应用和程序设计； - 支持A/D和D/A转换、应用、编程设计； - 支持串行通信、并行通信程序设计； - 支持直流电机驱动、步进电机驱动技术； - 支持常用的输入部件及输出设备接口应用技术； |  |
| 3 | 进阶拓展模块 | 60 | 个 | 支持单片机应用系统开发设计基本需求。 - 数字测温系统设计； - 简易数字电压表的设计； - 数字时钟的设计； - 电子秤设计； - 简易多功能液体容器的设计等。 |  |
| 4 | 开发板仪器箱 | 60 | 个 | - 箱体应具备优异的抗冲击、抗压、抗摔性能； - 能承受运输和日常使用中的碰撞。 - 设计合理，重量适中，配备舒适提手和万向轮（可选），便于搬运。 - 内部固定牢靠，避免运输过程中晃动和相互碰撞。 - 具备良好的防尘、防潮、防静电（ESD）功能； - 保护精密电子元器件。 |  |
| 5 | 防静电地板 | 70 | 个 | - 防静电地板尺寸要求：60*60*35cm； - 全钢1.2mmHPL防静电高耐磨地板； - 防静电指标：1*106-1*1010； - 填充物：水泥。 |  |